## Важно: макеты, созданные с помощью ИИ (искусственный интеллект) и программ для веб-дизайна

На данный момент все макеты, созданные с помощью ИИ, включая ChatGPT, не отвечают требованиям к макетам, предоставляемым для печати. Такие материалы являются референсами (набросками) для последующей вёрстки печатных макетов профессиональными дизайнерами-верстальщиками, специализирующимися на полиграфической продукции, а не на веб-дизайне.

Настоятельно рекомендуем использовать для подготовки печатных макетов профильные программные продукты:

- Adobe Photoshop — для работы с растровыми иллюстрациями;

- Adobe Illustrator — для работы с векторными иллюстрациями;

- Adobe InDesign — для вёрстки, компоновки текста и иллюстраций;

- Adobe Acrobat Pro — для работы с PDF-файлами и проверки макета перед отправкой на печать.

Программные продукты, созданные для веб-дизайна, например Figma и Canva, не предназначены для подготовки макетов к печати. Полученные из этих программ PDF-файлы годятся только для просмотра, но не для печати.

Переподготовка таких макетов занимает существенное время, а получаемый продукт заведомо уступает по качеству тому, который мог бы быть изготовлен при изначальной вёрстке в пакете Adobe.

## ФОРМАТ ФАЙЛОВ

- пополосные PDF (вылеты под обрез 3–5 мм)

- Adobe Illustrator (вылеты под обрез 3–5 мм)

- пакет вёрстки InDesign (Файлы вёрстки, выполненные в программе InDesign принимаются только в составе полного пакета (File=>Package/Файл=>Упаковать) (вылеты под обрез 3–5 мм)

- CorelDRAW до версии 2021 включительно (вылеты под обрез 3–5 мм)

- TIFF (для широкоформатной печати) (вылеты под обрез 2 мм)

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- цветовая модель CMYK

- растровые изображения с разрешением от 300 ppi в масштабе 1:1

- все изображения должны быть встроены в макет

- шрифты должны быть переведены в кривые (если в текст макета требуется внести правки, необходимо прикладывать файлы использованных в публикации шрифтов (наиболее стабильно себя показали шрифты с разрешением .otf)

- все градиенты, эффекты, прозрачности, обтравочные маски и другие эффекты должны быть преобразованы в растровое изображение CMYK с разрешением от 300 ppi.

- все обводки должны быть разобраны (кроме контура ножа для плоттерной резки)

- размер макета должен быть в миллиметрах и соответствовать дообрезному формату продукции

- не допускается атрибут «overprint» на любом цвете, кроме чёрного цвета и цветов Pantone (на серый «overprint» не требуется)

- вылеты по 3 мм с каждой стороны (для листовой продукции)

- вылеты по 5 мм с каждой стороны (для многостраничной и вырубной продукции)

- вылеты по 10 мм с каждой стороны (для обложки с «квадрачением»)

- расстояние от значимых элементов макета до линии реза должно быть не менее 5 мм (кроме макетов для плоттерной надсечки – не менее 2 мм)

- расстояние от корешка до значимых элементов макета для изделий на пружину и мягкий переплёт – не менее 15 мм

- Категорически не рекомендуется использовать рамки из-за допустимой погрешности при печати и резке. Отступ рамки от линии реза должен составлять не менее 5–7 мм, а для широкоформатной печати — не менее 10 мм. Даже при соблюдении этих отступов возможны небольшие отклонения. Оформляя заказ с макетом, содержащим рамки, вы принимаете риск возможной неравномерности рамки после резки.

- линии биговки / скругления / вырубки / ножи и прочих вспомогательных элементов нужно размещать на отдельном слое

- в файле не должно быть меток реза

- дополнительные элементы отделки (белила, выборочный лак, тиснение, конгрев, фольгирование) нужно размещать на отдельном слое или странице (но в тех же координатах, что и печатный макет)

- развороты и спуски полос не принимаются (исключения – обложки и евробуклеты). Каждое изделие должно быть в отдельном файле.

## QR-КОД

- минимальный размер простого QR-кода – 15 мм.

- минимальный размер сложного QR-кода – 20 мм.

Если QR-код меньше рекомендованных размеров, рекомендуется сделать пробу печати.
Если QR-код генерируется сотрудниками препресс-отдела, заказчик обязан его проверить.
В случае выявления на печати нерабочего / не содержащего нужную информацию QR-кода, типография ответственности не несёт.

## ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

- цветовой профиль Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004).icc

- не допускается использование цветов Spot и Pantone

- минимальная толщина однокрасочной линии — 0,1 мм; линии CMYK — 0,15–0,2 мм; линии в выворотке — 0,2 мм

- чёрный цвет текста и мелких элементов должен быть K — 100%

- для печати фона, плашек и других крупных элементов используется составной черный: например: C 60% / M 60% / Y 60% / K 100%

## ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

- чёрный цвет текста и мелких элементов должен быть K — 100%, на эти элементы должен быть поставлен атрибут «overprint»

- для печати фона, плашек и других крупных элементов используется составной черный: C 60% / M 60% / Y 60% / K 100%

- сумма красочности для мелованных бумаг должна составлять не более 300%, цветовой профиль ISO Coated v2 300% (ECI).icc

- сумма красочности для не мелованных бумаг должна составлять не более 260%, цветовой профиль ISOcoated_VIGC_39L_260_v4.icc

- (цветовые профили – https://disk.yandex.ru/d/KE3_0cekutB9zg)

## СБОРКА НА ПРУЖИНУ

- на превью обязательно должна быть обозначена сторона навивки пружины

- Обложка / Подложка / Блок – отдельными файлами

- отступы от обрезного формата до значимых элементов, со стороны пружины – не менее 15 мм, с остальных сторон — не менее 5 мм

## СБОРКА НА КБС

- Обложка / Блок – отдельными файлами

- Обложка разворотом, с учётом корешка. Линии биговки вынесены на отдельный слой. На внутреннем развороте нужна выборка «под клей» = толщина корешка + 4 мм.

- Расчёт корешка – уточняем у технолога

- Блок пополосно. В корешке выборка под клей по 2 мм

- На обложке и блоке, от края ОБРЕЗНОГО формата, со стороны корешка, до значимых элементов — не менее 15 мм.

- Не рекомендуется вёрстка иллюстраций на разворот

## СБОРКА НА СКРЕПКУ

- Обложка / Блок – по-полосный файл

- отступы от обрезного формата до значимой информации — минимум 5 мм

- вылеты под обрез – 5 мм.

## СБОРКА НА СКРЕПКУ С «КВАДРАЧЕНИЕМ»

- Обложка / Блок – отдельными файлами

- отступы от обрезного формата до значимой информации — минимум 5 мм

- вылеты под обрез у блока – 5 мм. Со всех сторон — уникальные, то есть в корешке свой вылет, а не «кусочек» соседней полосы

- вылеты под обрез у обложки – 10 мм

- спуск на блок делается препресс-отделом типографии

## СБОРКА НА 7БЦ

- Обложка / Блок – отдельными файлами

- Обложка разворотом, с учётом корешка и подгибов (по 20 мм). Линии биговки вынесены на отдельный слой.

- Расчёт корешка – уточняется у технолога

- Блок пополосно (спуски «тетрадками» делает препресс-отдел)

- Не рекомендуется вёрстка иллюстраций на разворот

## ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

- формат – TIFF (вылеты под обрез 2 мм), CMYK, разрешение – 72–300 ppi

- цветовой профиль Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004).icc

- если в макете предусмотрены люверсы, то отступ от обрезного края до значимой информации должен быть не менее 60 мм

- в макетах Roll-up под конструкцию отступы от обрезного формата до значимой информации: сверху – не менее 30 мм, снизу – не менее 100 мм.

## УФ-ПЕЧАТЬ

- цветовой профиль Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004).icc

- графические элементы должны быть векторными

- минимальная толщина линии 0,15 мм

- минимальное расстояние между элементами печати 0,15 мм

- подложка из белил должна быть меньше CMYK на 0,1–0,2 мм с каждой стороны

- лак должен быть меньше CMYK на 0,1–0,2 мм с каждой стороны

- минимальная толщина линии по поверхности софт-тач 0,8 мм

- белила и лак задаются плашечными цветами, с атрибутом Overprint. Порядок слоёв в документе «снизу вверх» – CMYK / Белила / Лак

## ТИСНЕНИЕ / КОНГРЕВ

- графические элементы должны быть векторными

- минимальная толщина линии 0,15 мм

- минимальное расстояние между элементами печати 0,3 мм

- рекомендуется использовать шрифт без засечек

## ФОЛЬГИРОВАНИЕ

- графические элементы для фольгирования должны быть векторными

- минимальная толщина линии 0,1 мм

## ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА

- графические элементы должны быть векторными

- минимальная толщина линии 0,15 мм

- минимальная толщина линии по поверхности софт-тач 0,2 мм

- минимальное расстояние между элементами печати 0,25 мм

- минимальное расстояние между элементами печати по поверхности софт-тач 0,4 мм

- Минимально возможная высота букв 1 мм.

- При гравировке лазером CO₂ минимально возможная высота букв 3 мм.

- При гравировке лазером CO2 минимально допустимая толщина линий 0,5 мм, и расстояние между элементами, в том числе инверсных линий (для вывороток) 0,7 мм.

## ТАМПОПЕЧАТЬ

- графические элементы должны быть векторными

- минимальная толщина линии 0,2 мм

- минимальное расстояние между элементами печати 0,2 мм

- минимально возможная высота букв 1 мм.

- цвета прописываются по системе PANTONE Solid Coated

## ШЕЛКОГРАФИЯ

- графические элементы должны быть векторными

- минимальная толщина линии 0,2 мм

- минимальное расстояние между элементами печати 0,2 мм

- цвета прописываются по системе PANTONE Solid Coated

## ВЫРУБКА

- расстояние между вырубными ножами не менее 3 мм

- минимальный отступ от края листа до ножей — 15 мм

## ПЛОТТЕРНАЯ НАДСЕЧКА

- расстояния между ножами не менее 2 мм

- расстояние от значимой информации до ножа не менее 2 мм

- толщина элементов и расстояние между ножами для наклеек с выборкой — не менее 3 мм

## ФОРМАТЫ СТИКЕРПАКОВ ПОД ПЛОТТЕР

| Формат | Плёнка | Бумага | Кол-во с листа |
| --- | --- | --- | --- |
| A4 | 199×282 | 207×293 | 2 шт. |
| A5 | 140×199 | 146×207 | 4 шт. |
| A6 | 99×140 | 103×146 | 8 шт. |

- спуск разбирается на 2 части:

  - PDF для печати (с метками для плоттера)

  - AI-файл «с ножами» для плоттерной надсечки в версии Illustrator 8 (с метками для плоттера). Линии надсечки обозначаем обводкой Cyan 100% толщиной 0,01 мм. Важно: тип стыков у линий – «угловые стыки».

## ПЛОТТЕРНАЯ НАДСЕЧКА ДЛЯ СКРЕТЧ-СЛОЯ

- сохраняем как EPS-файл в версии Illustrator CS6 EPS

## ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

- данные для персонализации принимаются только в формате таблицы Microsoft Excel, где каждая строка соответствует одной записи

- в одной ячейке должно содержаться только одно значение.

- каждый столбец должен иметь заголовок в первой строке; фамилия, имя и отчество должны находиться в трёх отдельных столбцах

- в таблице используются только системные шрифты Windows. Не используйте начертания, отличные от Regular (например, курсив или полужирное), и дополнительное оформление: рамки, заливки и т. п.